“十二五”水利科技发展主要任务

根据前述水利科技发展的指导思想、总体思路、基本原则与发展目标，围绕“十二五”期间我省水利科技发展的需求，按照“顶层设计、需求牵引、点面结合、综合推进”的要求，“十二五”期间，规划实施16项重大水利科技项目、开展4个方向的水利基础研究、开展7个领域的面上应用性研究、建设和完善8个水利科技创新服务平台、推广应用50项左右各类先进适用水利技术和产品、建设20个地方水利科技推广示范基地、创建10个左右水利科技创新团队等主要任务。

(一)实施重大水利科技项目，推动重点突破与支撑发展

组织开展重大水利科技问题研究，提出事关我省水利发展的全局性、方向性战略研究课题，获取原创性基础研究和应用基础研究成果，解决我省水利建设与管理面临的重大急迫问题，始终是水利科技工作的重中之重。为此，针对我省水利工作特点与科技发展需求，在相关领域提出并组织实施一批重大水利科技项目。

1.防灾减灾

⑴沿海台风引起的海岸水灾害及对策研究。台风风场的结构和运动过程、台风暴雨形成及产汇流过程、上游洪涝灾害漫滩或溃堤和对沿海平原影响、风暴潮传播及漫溢进入沿海平原过程、台风浪传播及对近海工程作用等研究。

⑵城镇防洪排涝安全管理及对策研究。不同类型（临江滨海城市、大江大河两岸城市、平原城市）城市设计暴雨及产汇流模型研究、城市市政排水与区域排涝水动力耦合模型研究、城镇排涝模数与合理水面率研究、城市排涝体系应用研究。

⑶防洪潮海塘安全监测与保护研究。采用综合物探技术对临潮一线古海塘隐患进行检测，分析重大致灾因素；研究洪潮作用下古海塘坝体及基础土力学特性变化规律，探讨灾变破坏机理；建立考虑水动力多成因耦合效应和材料长期劣化效应的数值模型对海塘结构体力学行为进行研究，形成海塘保护对策和成套施工关键技术。

⑷基于多种模型的钱塘江流域洪水预报系统研制。钱塘江流域为我省重点防洪地区，流域面积大，域内水库多，下垫面情势复杂，原有洪水预报系统急需改进完善。研究内容：在引进“欧洲洪水预报系统”软件的基础上，开展多种国内外先进预报模型在钱塘江流域的适用性以及与我省自主研发的水情信息采集系统数据接口研究，完成钱塘江流域洪水预报系统研制，并探讨预报模型在我省其他江河流域的应用前景。

2、水环境保护与水资源开发利用

⑸水库饮用水源地综合保护技术与绿色评估研究。多种技术集成的水源地综合保护技术研究；基于流域产污机制与污染物迁移转化规律的水土保持综合技术的绩效评价方法；基于水生产的全过程，建立优质水源地分类评价的指标体系及其方法（水源地绿色评估方法）。

⑹河网水环境综合治理关键技术研究。调查我省河网水质现状,开展河网河道规划与整治（包括畅通引排水道、污染底泥疏浚、生态护岸等）技术研究；开展水环境生态的适宜修复技术研究,结合典型河道进行现场试验；开展河湖连通改善水质效果试验研究及生态调度规则研究。

⑺区域多水源联合调度机制研究。多水源多用水供水系统优化调度的方法、制度研究；解决多水源供水系统的有效、高效、长效的运营管理制度研究；切实可行的生态补偿、资源补偿等补偿机制研究。

⑻沿海地区新能源与先进海水淡化技术耦合应用与推广研究。开展海岛地区新能源尤其是风能获取技术，风能海水淡化的环境条件与技术，风力发电与反渗透海水淡化耦合系统，包括风力发电计量和储存技术、按照风力发电量控制反渗透启停的智能控制技术和反渗透装置的产水量可调技术，以及上述技术的推广应用研究。

3.农田水利与水土保持

⑼效益农业农田水利建设综合标准研究。根据效益农业、高效生态农业的要求，研究相适宜的排涝降渍标准、灌溉标准、生态环境标准、工程管理标准等，从而形成综合的农田水利建设标准。

⑽百万亩喷微灌工程综合支撑关键技术研究与应用示范。以破解当前制约我省喷微灌大面积推广的关键技术为切入点，以浙江省灌溉试验站网及已建喷微灌示范园区为平台，开展经济型喷微灌技术及应用模式、喷微灌模式下主导经济作物需水特性、喷微灌模式主导经济作物水肥高效利用技术研究，并结合典型示范工程开展应用与示范。

⑾水土流失综合治理区域适宜技术体系研究。调研我省以及兄弟省份各类生产建设项目水土流失防治技术工作现状，提出水土流失防治对策和技术方案，合理构建防治体系、确定防治措施；对实用新技术进行现场试验，通过动态观测和资料整理分析，对防治技术进行改进和完善；编制开发建设项目水土流失防治实用技术手册，为水土保持设计人员和现场施工人员提供技术指导。

4、滩涂开发与河口治理

⑿滩涂开发淤泥利用关键技术研究研究内容。淤泥固化（物理、化学、电渗单一或复合方法）试验研究；淤泥筑堤技术研究；围区淤泥填筑浅层处理技术研究；典型堤段或围区现场试验研究。

⒀浙江省入海河口建闸可能性研究。在瓯江、椒江、飞云江及鳌江等河口综合规划的基础上，从宏观层面和多学科角度研究我省主要河口建闸的可能性，研究河口建闸的关键技术，分析河口建闸对环境和生态安全的影响；在此基础上开展我省主要河口区建闸的适宜性研究。

5.水利管理与信息化

⒁土石坝安全管理综合图谱研究。系统分析我省土石坝历史安全事故原因，根据风险分析的思想和土石坝安全管理的特点，建立土石坝安全管理综合图谱，可为土石坝安全管理监督检查提供参考。

⒂浙江省水利数据中心关键技术研究。开展浙江省水利数据中心基础运行环境、信息资源、信息服务与发布、数据交换与安全管理等的技术选择及研究；研究省市县三级网上联动维护更新机制。

⒃多源多尺度水利GIS空间数据平台关键技术研究。研究内容：基于OGC提出的OpenGIS标准，研究建立海量空间数据管理模式，应用Web Service技术，采用空间数据的集成和发布方法，探索构建多源多尺度水利GIS空间数据平台，并研究空间数据服务模式。

(二)加大水利基础研究，打造优势领域与技术高地

支持从事基础研究的科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或学科生长点开展深入、系统的创新性研究，促进学科发展，推动若干重要领域或科学前沿取得突破。基础研究项目应当体现有限目标、有限规模、重点突出的原则，重视学科交叉与渗透，有效利用现有科学研究基地的条件，积极开展实质性的国内外际合作与交流。在水利基础研究方面重点支持：

⑴强潮河口研究。依托浙江省河口海岸重点实验室，继续突出钱塘江河口研究的技术优势，通过科技攻关，重点开展涌潮研究，包括钱塘江河口涌潮模拟技术及涌潮保护、涌潮水动力结构、涌潮与建筑物的相互作用等；强潮河口综合治理研究，包括强潮河口河床演变模拟技术、河口河相关系、河口分类及河床演变规律、河口工程技术及基础防冲等；强潮河口资源开发利用研究，包括河口水环境与污染控制，咸水入侵与预报，河口淡水资源高效利用等，力争关键技术有所突破，形成跟踪国际最新发展动态的能力，在强潮河口研究领域达到国际先进水平。

⑵防汛防旱技术研究。依托浙江省水利防灾减灾重点实验室，开展防汛防旱技术研究，全面提高防灾减灾领域研究水平，力争在小流域山洪灾害的防御技术、洪水资源化技术、溃坝溃堤洪水模拟技术、溃坝溃堤洪水风险评估技术、基于GIS和遥感集成技术的防汛决策支持系统等关键技术研究上取得突破，达到国内同行业先进水平、部分达到国内领先水平。

⑶农业节水研究。依托浙江省灌溉试验中心站，重点开展作物高效用水和优化配水的理论和关键技术研究、农业面源污染的形成、演化和控制理论与技术、水稻节水灌溉新理论及其生态环境效应、劣质水资源化与灌溉利用技术、现代化灌区建设与配套、喷微灌方式的支撑技术研究以及农业用水管理等方面的研究。

⑷水利管理基础性研究。开展流域、区域水利发展总体布局研究、水利公共服务职能研究、防洪减灾公共管理措施研究、水利发展体制和机制创新研究、水权制度研究等。

⑸水利标准化研究。“十二五”期间，除配合水利部完成有关水利行业标准制定的相关工作外，争取将“浙江省海塘工程安全评价技术规范”、“浙江省海堤工程爆炸置换法处理软基技术规定”及“浙江省河道堤防维修养护技术规定”等厅发技术规定上升为省地方标准，并继续做好其他技术规定、规范等的编制工作。

(三)持续支持应用性研究，全面提升科技创新能力

我省区域自然地理情况差异性较大，社会经济条件不尽相同，存在不同的水利发展需求，要持续开展各类应用性研究，为区域及地方水利建设与管理提供科技支撑。要鼓励支持科技人员根据工作需要及研究专长，在以下领域和方向自主选题，开展应用性研究。

⑴防灾减灾。研究方向：暴雨、台风暴潮、洪涝、干旱等重大自然灾害的监测、预报和预警关键技术研究；主要江河干流防汛、防台、抗旱预案体系研究；主要江河干流洪水预报技术研究；流域（区域、水库群）防洪抗旱优化调度技术研究；洪、涝、台和旱灾风险评估和决策支持技术研究；城市化进程中的防洪排涝新问题与对策研究；水利工程隐患探测技术与安全评价技术研究；水利工程病险机理和加固技术研究；洪潮灾害对水利工程破坏机理和应急处置研究；水利工程失事模拟和风险管理关键技术研究；洪、涝、台应急抢险技术和装备研究；滞洪区及库区淹没补偿政策研究等。

⑵水资源（水能资源）节约保护与开发利用。研究方向：流域（区域）水资源承载能力和协调管理研究;多水源多用户水资源优化配置技术研究;节水型社会建设探索与示范研究;饮用水水源地水质保护技术和保护标准研究;城镇及农村饮用水安全关键技术研究;水库供水优化调度技术研究;工业、农业、生活先进节水技术和节水管理研究;城乡用水管理研究与先进技术推广应用;非常规水资源（污水、微咸水、海水、天然雨水等）开发利用研究和先进技术推广应用;地下水保护和管理研究;水资源评估新技术新方法研究；河道生态用水标准与保障条件研究；水工程规划设计中的水文水资源问题研究；流域水电资源潜力、效益评估和生态开发模式研究；提高水电站综合效益关键技术研究；水电站机电设备安全检测技术研究和先进技术推广应用等。

⑶水土保持与水生态、水环境保护。研究方向：水土流失动态监测和预警技术;土壤侵蚀过程定量计算方法研究;水土流失规律及对土壤环境的影响研究;水土流失防治和生态修复技术研究;水土流失综合治理技术研究;开发建设项目水土流失监测与控制技术研究;生态清洁型小流域建设技术研究;江河、湖库及河网水环境特征、受污机理、纳污能力研究;流域、区域水量水质时空变化过程研究;水源地水质监控预警及应急技术研究;城市雨污预测和控制技术研究;农业面源污染对水环境影响预测和控制技术研究;水域生态环境特点及保护技术研究;湿地保护技术研究及先进技术推广应用;河流健康诊断技术与生态修复技术研究;人—水—自然和谐的亲水河道治理技术研究与推广应用;河道生态清淤及淤泥利用技术研究与先进技术推广应用等。

⑷水利工程勘测、设计与施工。研究方向：水利水电工程勘测、设计的新技术新方法研究及引进推广; 水利水电工程施工新工艺、新材料和新设备自主研发或引进推广;水利工程安全监测、安全评估与灾害防治技术研究;软基处理关键技术研究;现代化灌区工程设施建设、维护与改造技术研究;农村小型水利设施更新改造技术研究等。

⑸滩涂资源保护、利用与河口治理。研究方向：沿海滩涂资源动态监测和预测以及湿地保护技术研究;生态围涂技术自主研发和先进技术引进推广;垦区人工湿地的保护与生态重建技术研究;河口与海湾资源综合开发和保护的关键技术研究;人类活动和自然环境变化对河口海岸水环境与水生态影响研究;3S技术在河口、海岸滩涂资源和环境监测中的应用研究;河口水环境与水生态模拟技术研究;主要河口水沙运动和演变规律研究;潮汐河口整治工程及其关键技术的研究和示范等。

⑹信息技术与自动化。研究方向：地理信息系统技术、三维视景系统在水利管理、流域防汛调度、水资源综合利用、水环境保护等方面的应用研究;取排水口实时监控系统新技术自主研发与推广应用;水利工程安全运行监测、实时监控和预警新技术的自主研发与推广应用;水域管理、水资源管理、水利工程管理、水土保持信息系统的自主研发和推广应用;先进水文测验仪器、取水计量装置和系统的自主研发和推广应用;水利信息自动监测、传输、基础数据库存储及管理技术应用研究;水利信息化标准与规范研究;信息化建设应用系统与公众服务系统研究;地方防汛预案工作流程标准化技术研究等。

⑺水利管理及其他。研究方向：水域保护管理研究；公益性水利工程补偿机制研究;水利工程建设管理体制研究;水利工程建设投入机制研究;水利事权划分研究;水利规划和水利建设项目绩效评估技术研究;水利建设和水利管理的地方标准和编制导则研究;水利工程安全度汛、运行管理和信息管理制度的新技术研究;水利产品推广认证体系研究;农村水电环境恢复技术和补偿机制研究等。

(四)构建创新服务平台，完善水利科技创新体系

建设与完善水利科技创新体系是提高水利自主创新能力、加速行业科技进步的重大举措，而创新服务平台则是水利科技创新体系的重要组成部分和必不可少的基础设施，包括实验室、实验基地、推广示范基地和信息服务平台等。“十二五”时期，规划建设与完善8个省级水利创新服务平台、即浙江省河口海岸重点实验室、浙江省水利防灾减灾重点实验室、浙江省灌溉试验中心站、浙江省水资源监测实验室、浙江省水利机械创新服务平台、水利部科技推广浙江省示范基地、浙江省水利科技信息服务平台。

⑴浙江省河口海岸重点实验室。浙江省河口海岸重点实验室为省重点实验室，已建河口与水工综合试验大厅（建筑面积21700m2），根据“先进、综合、开放、一流”的要求，要继续争取多种渠道加大投入，按照“引进一批具有国际先进水平的高尖端仪器设备”的建设思路，重点配置适合于强潮河口海岸的现场与室内水流、泥沙、水质等方面的仪器，同时随着河口水环境、水生态等方面问题的不断突出，需要建设用于其他河口水沙运动研究（建筑面积3000m2左右）和河口水环境、水生态研究的实验室（建筑面积5000m2左右）。

⑵浙江省水利防灾减灾重点实验室。浙江省水利防灾减灾重点实验室也是省重点实验室，已建有洪涝灾害模拟试验室（建筑面积2800m2），工程技术试验室和3S技术试验室利用目前办公场地，规模明显不能满足发展需求，需新建工程技术试验室建筑面积约3000m2，3S技术试验室建筑面积约300m2，由于防灾减灾重点实验室为新建实验室，随着实验室建设的逐步深入，先进仪器设备的配置需求将不断增大。

上述两个重点实验室均位于浙江省水利河口研究院的六堡综合实验基地，分为东西二个区块，东区已建有实验大厅2座，建筑面积约2.5万平米，配套科研仪器设备约5000万元，已基本具备开展河口海岸和水工水力学方面的实验研究功能。西区为研究院规划预留用地30亩，其中自有土地约20亩，需征用六堡村集体土地10亩。“十二五”期间，东区将进一步完善已建实验设施的配套和升级，同时进一步改善内外部环境，打造设备先进、功能适用、平台共享、环境优美的科研实验区。西区将在东区的基础上，规划建设科研实验设施和部分办公用房，将西区建设成为集科研实验、学术交流、教育培训、办公等为一体的综合实验办公区。规划建设实验大厅2座，用于“灾害模拟实验室”、“瓯江等其它河口模型实验室”、“波浪港池实验室”等，建筑面积约1.25万平米；另建设综合科研实验用房2座，用于“工程安全实验室”、“‘3S’技术实验室”、“工程检测实验室”、“水利信息技术实验室”、数据资料中心、科研办公等，建筑面积3.6万平米，合计约4.65万平米。在此基础上，同步配套相应的仪器设备和计算软件等。

⑶浙江省水资源监测实验室。实验室建设的目标是加强水质分析实验室建设，提高水质监测能力和水资源质量管理信息化水平，以适应严格的水资源管理的要求。“十二五”期间，全省水资源监测实验室建设主要内容为：①实验室场地建设；②实验室仪器设备更新、快速监测仪配置及移动实验室建设；③水资源水质信息服务系统建设。

⑷浙江省灌溉试验中心站。浙江省灌溉试验中心站规划建设科研用房区、道路及灌溉试验区等，根据新形势下的要求，中心站需补充建设与喷微灌研究相关的试验区，与节水工程相关的试验区以及农业水环境综合试验区共三大区块，预计占地面积115亩。

⑸水利机械技术创新服务平台。我省水利机械企业和水利施工企业众多，需要提供水利机械制造、改进及使用方面的科技服务。“十二五”期间，规划在浙江水利水电专科学校水利机械技术实验室的基础上，建设浙江省水利机械技术创新服务平台。水利机械技术创新服务主要是利用网络技术，开展以下水利机械技术服务：⑴绿色水利机械标配服务。提供各种成熟的产品供水利机械应用方选用，帮助解决水利机械应用方在水利机械选择方面的困难，同时提高绿色水利机械的标准化程度，降低成本；⑵水利机械制造服务。服务平台将为水利机械制造企业提供开展制造服务的网络平台，例如，水利机械的远程监控服务、远程维修服务、远程咨询服务等；⑶水利机械知识服务。水利机械知识服务的对象是水利机械制造企业和应用方，其特点是收集大量有关水利机械的专利、标准、论文和其它知识，并依靠广大技术人员对这些知识进行评价，使其有序化，还提供专利分析工具；⑷水利机械生命周期评估服务。水利机械生命周期评估是指汇总和评价水利机械产品在其整个生命周期所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响，作为新产品开发或产品计划制定的参考工具。水利机械技术创新服务平台的建设内容：完善提高原有的先进制造技术实验室、机电一体化综合实验室和水利机械检测试验室；新建水利机械技术实验室，配备用于数值仿真、轴流泵测试、防腐涂层质量检测等需要的仪器设备。

⑹水利部科技推广浙江省示范基地。“十二五”时期，要将水利部科技推广浙江省示范基地建设成为我省水利先进适用技术的创新、转化、示范、辐射的重要平台和省级水利科技推广示范基地的建设样板。基地要以市场为导向，企业为主体，农业生产为载体，高度集成和有效对接运用雨水集蓄技术、渠道高效防渗技术、水肥一体化高效节水灌溉技术、微、喷滴灌技术、湿地污染控制及其生物多样性保护技术、湿地的恢复与治理技术、水资源生物监测技术等水利技术措施，通过种植养殖并重的生产模式，构建“养殖-种植-农产品加工-观光休闲农业旅游”为主的生态循环体系，要提高能源和资源利用率，发展打造“无公害、绿色、有机、低碳”的集农业生产、水利科技示范，科普教育，展示、观光休闲等功能于一体的综合高效生态示范基地，充分展示水利先进适用技术对农业生产、农村发展、环境改善的技术引领和支撑、推动作用，为农业增产、农民增收、农村发展服务，实现生态恢复和可持续发展。水利部科技推广浙江省示范基地包含高效节水农业示范区、高山湿地保护示范区、水库水资源开发保护示范区，科技推广培训中心四个功能区块。

⑺浙江省水利科技创新转化基地。“十二五”期间规划建设浙江省水利科技创新转化基地，要通过整合水利科技存量资源、优化增量配置，以国家技术创新体系建设为契机，集聚省级水利科技力量，建设一个集技术创新、成果转化、科技服务和人才培养为一体的新型水利科技创新基地。主要建设内容包括：①核心技术创新基地——以入驻科研中心及其它入驻企业为基础，集中优势，研究开发拥有自主知识产权的核心技术，提高自主创新能力和竞争实力；②技术集成转化基地——依托基地内重点实验室、研究室、中试中心、交流中心等技术平台，加强新技术培训推广，完善技术中试、转化，加速科技成果向生产力的转化；③技术咨询服务基地——依托基地内科技力量、承担水利科技项目的技术咨询、技术服务、产权交易等，带动水利科技市场的活跃；④创新人才培育基地——为创新创业人才的培养和成长提供实践基地，形成科技创新的良好氛围，全面推进和提高水利科技创新和高新技术研发水平。

⑻水利科技信息服务平台。依托浙江省水利河口研究院的浙江省科技文献共享平台、水利科技检索查新站和《浙江水利科技》杂志、省水利水电专科学校的浙江水利文献中心、省水利厅的浙江水利网和省水利科技推广与发展中心的浙江水利科技信息服务网等现有信息平台，通过整合集成存量文献资源和共建共享，达到资源总量上基本满足我省水利科技发展需要、技术手段先、服务优质快捷、共建共享机制完善的科技信息服务目标。

(五)加大科技推广示范力度，促进科技成果转化

科技成果推广是水利科技工作的重要内容，要采取有力措施，大力提高科技成果转化率，促进科学技术向现代生产力转化。

⑴“十二五”期间，选择50项左右涉及水文水资源、水环境与水生态、防灾减灾、农村水利、水土保持、水利信息化、水利工程建设与水利管理等领域的水利先进适用技术创新成果在全省加以扶持转化与推广。“

⑵建立20个左右形式多样,内容各异,能对当地经济社会环境发展起到示范作用的地方水利科技推广示范基地，将示范基地建设作为科技推广工作的重要平台，将50项技术创新成果转化作为示范基地的主要内容，切实推进水利科技成果向现实生产力转化。

⑶在水利科技推广示范方面，“十二五”期间还计划举办3—5场综合性水利先进适用技术（产品）推介会，10场左右专项或专题技术或产品推荐会、交流会；举办15—20场左右先进适用技术或产品培训班；继续发布水利新技术新产品汇编；办好水利科技推广服务网。

⑷“十二五”时期，要继续依托水利部“引进国际先进水利技术（产品）项目”（即“948”项目），通过持续不断地引进消化吸收再创新，提高我省水利科技总体水平，逐步缩短与国际、国内先进水平的差距。同时，高度重视引进基础上的消化吸收再创新，提高自主创新能力。通过需求调研分析，争取在水库水闸除险加固，水资源保护、防汛安全管理、水利工程安全检测等水利建设与管理的重点领域引进若干国际先进适用技术（产品），并做好推广示范应用工作，努力做到“引进一项技术，解决一个问题，带动一个领域”，促进水利科技的不断进步。

部分水利技术（产品）推广转化项目以及地方水利科技推广示范基地见表6及表7。

(六)打造科技创新团队，加强人才队伍建设

创新型人才队伍是提高我省水利发展质量和实现水利可持续发展的核心力量。当前，我省水利科技人员的素质结构、能力结构、学科结构等离创新型团队建设要求还有较大差距，今后我省水利人才培养工作将着力加强学科带头人和创新型团队的建设。

⑴继续深入实施省水利“325拔尖人才工程”，力争用5-10年的时间，培养3名左右在国内水利界有一定影响，具有国内领先水平的优秀科技人才；20名左右在省内具有较大影响，在各自专业领域中有较高造诣的学术技术带头人；50名左右在各自学科和技术领域有较高学术技术水平、成绩显著的中青年科技骨干。争取更多骨干入选水利部“5151人才工程”和省“151人才工程”。

⑵在河口海岸、防灾减灾、水利工程安全、水文水资源、水环境与水土保持、农村水利、水工水力学、岩土工程、水利信息技术、水利工程管理等学科领域建设10个技术创新与支撑服务团队。

表4  “十二五”期间拟实施的重大科技项目表

| 领域 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 防灾减灾 | 1 | 沿海台风引起的海岸水灾害及对策研究 |
|  | 2 | 城镇防洪排涝安全管理及对策研究 |
|  | 3 | 防洪潮海塘安全监测与保护研究 |
|  | 4 | 基于多种模型的钱塘江流域洪水预报系统研制 |
| 水资源保护与开发利用 | 5 | 水库饮用水源地综合保护技术与绿色评估研究 |
|  | 6 | 河网水环境综合治理关键技术研究 |
|  | 7 | 区域多水源联合调度机制研究 |
|  | 8 | 沿海地区新能源与先进海水淡化技术耦合应用与推广研究 |
| 农田水利与水土保持 | 9 | 效益农业农田水利建设综合标准研究 |
|  | 10 | 百万亩喷微灌工程综合支撑关键技术研究与应用示范 |
|  | 11 | 水土流失综合治理区域适宜技术体系研究 |
| 滩涂开发与河口治理 | 12 | 滩涂开发淤泥利用关键技术研究 |
|  | 13 | 入海河口建闸可能性研究 |
|  | 14 | 土石坝安全管理综合图谱研究 |
| 水利管理与信息化 | 15 | 浙江省水利数据中心关键技术研究 |
|  | 16 | 多源多尺度水利GIS空间数据平台关键技术研究 |

表5  十二五”期间计划建设的水利科技创新平台一览表

| 序号 | 平台名称 | 建设任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省河口海岸重点实验室 | ①配置现场与室内水流、泥沙、水质观测仪器； ②建设其他河口水沙运动研究实验室； ③建设河口水环境、水生态实验室 |
| 2 | 浙江省防灾减灾重点实验室 | ①新建工程技术实验室； ②新建3S实验室； ③购置相关仪器设施 |
| 3 | 浙江省水资源监测实验室 | ①实验室场地建设； ②实验室仪器设备更新、快速监测仪配置及移动实验室建设； ③水资源水质信息服务系统建设 |
| 4 | 浙江省灌溉试验中心站 | ①喷微灌研究试验区建设； ②节水工程研究试验区； ③农业水环境综合试验区 |
| 5 | 水利机械技术创新平台 | ①完善先进制造技术实验室、机电一体化综合实验室和水利机械检测试验室；②新建水利机械技术实验室，配备用于数值仿真、轴流泵测试、防腐涂层质量检测等需要的仪器设备。 |
| 6 | 水利部科技推广浙江省示范基地 | ①打造高效节水农业示范区； ②高山湿地保护示范区； ③水库水资源开发保护示范区 ④科技推广培训中心 |
| 7 | 浙江省水利科技创新转化基地 | ①核心技术创新基地； ②技术集成转化基地； ③技术咨询服务基地 ④创新人才培育基地 |
| 8 | 水利科技信息服务平台 | ①整合集成资源存量； ②扩展资源总量； ③创建共建共享机制 |

表6  十二五”期间推广水利科技成果计划表

注：十二五期间推广50项水利先进适用技术（产品）：其中30项见下表，另20项根据实际发展需要安排。

| 领域 | 推广成果名称 | 主要内容 | 推广规模 | 推广地点 | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防灾减灾 | 6项 |  |  |  |  |
| 1 | 白蚁监测控制技术 | 主要是通过白蚁监测-控制装置内特殊的引诱材料，吸引大量的白蚁工蚁到监测-控制装置内取食，然后把具有在白蚁之间强效胃毒传递作用的生物农药克蚁星粉剂喷洒在取食的工蚁身上，让其带药回巢导致整个群体传染中毒死亡；或把克蚁星诱饵包投放在装置内，吸引工蚁取食，带药回巢导致群体死亡，从而达到防治效果。 | 200座水库和100公里海塘 | 海盐、平阳、三门等20个县（市） | 2011-2015 |
| 2 | 堤坝隐患数字化电测技术 | 利用电磁脉冲对坝体透视成像，可以精确发现只有几厘米的裂缝和空洞，提高堤坝安全隐患探测能力。 | 10座水库 | 东阳、缙云等5个县（市） | 2013 |
| 3 | 小流域山洪灾害监测预警系统 | 通过历史信息和采集的实时雨量等基础信息，结合气象、水情及地质灾害监测信息，分析可能暴发的山洪灾害，确定预警等级，并通过电话、短信、广播等公众通信网络发布。适合在山洪灾害易发区应用。 | 10套 | 建德、临海、磐安等10县（市） | 2012-2013 |
| 4 | 圩区水雨情自动监测技术 | 针对圩区特殊情况，该技术能够实时自动监测区域内水位以及雨情，并采用无线通信网络等形式，发送数据并实时发布，为圩区的防汛与调度提供科学依据。 | 88个圩区 | 嘉善县 | 2011-2013 |
| 5 | 抗洪抢险合金网件 | 利用特种合金材料，以蜂窝状的形式编织各种规格的网件，合金钢丝网系列产品在抗洪抢险中，可用于各类堤防的加固和抢险，封堵各种决口、截流、底板加糙、拢口合拢，河道顶冲等特殊部位的加固和防护。 | 在堤塘防冲、决口抢险中各应用50套 | 苍南、温岭 | 2014-2015 |
| 6 | 防汛抢险钢桩及快速旋桩机 | 用快速旋桩机把钢桩旋入土中，沉桩速度快、固持力大，适应性广，可缩短抢险时间，争得抢险主动。适用于防汛抢险沉桩，也可用于养殖、放牧、安全护栏及营房栅栏等钢桩的植入。 | 10套 | 苍南、温岭 | 2013-2014 |
| 水资源开发利用与节约保护领域 | 4项 |  |  |  |  |
| 1 | 农村饮水安全消毒技术 | 包括二氧化氯消毒技术、装置紫外线消毒技术、装置臭氧消毒技术、装置次氯酸钠消毒技术、装置新型缓释消毒剂等各种消毒技术，使用不同类型区。 | 1000座供水站（厂） | 临海、龙泉等20个县（市） | 2011-2015 |
| 2 | 水轮发电机降压增容技术 | 是通过与绝缘材料和电磁线供应商共同开发高性能的材料，设计新的发电机绝缘系统和加工工艺并应用于中小型老水电站的水轮发电机增容改造。 | 100座中小型老电站 | 临安、开化等20个县（市） | 2011-2015 |
| 3 | 无源自控水表 | 以旋翼式表芯的计量机构为基础，选用其中一只齿轮，运用弹簧平衡阻力的原理，实现定量控制信号的传递，并通过棘轮定位机构和外置定量器，使水表在用水量达到预置数值后自动切断水流。同时采用全机械方式实现预收费功能，适合农村应用。 | 5个地市20个县（市、区）40个乡镇，100多个农村供水工程20000户农户。 | 丽水、衢州、湖州等5个市 | 2011-2013 |
| 4 | 海水淡化能量回收技术 | 是反渗透膜法海水淡化系统的三大关键设备之一，对大幅降低系统运行能耗和造水成本至关重要，它以反渗透海水淡化系统排出的高压浓缩海水为动力对反渗透海水淡化进料海水增压，能量回收效率达到94%以上，有效的降低海水淡化制水成本。 | 5个海水淡化工程 | 舟山 | 2011-2015 |
| 水土保持与水生态、水环境保护领域 | 6项 |  |  |  |  |
| 1 | 经济林水土治理综合措施应用技术 | 以植物措施为主，沟道防治体系与工程治理措施相配合。根据经济林的生长特性，利用绿肥作物播种特点，从而有效改变经济林地表裸露现状，使经济林的水土流失得到有效控制，并以沟道整治等工程措施相辅之，有效降低土壤侵蚀模数。 | 10000亩经济林 | 临安、玉环等10多个县（市） | 2011-2015 |
| 2 | 生态岸坡技术 | 是利用生态型土工材料岸坡结构与自然种植技术相结合，针对河、湖贫瘠岸坡等自然生态脆弱衰退区，采用坡型、垂直型岸坡结构进行岸坡加固，选取适当的生态型土工材料与植物种植技术结合水利工程土工材料岸坡结构技术，而不用常规的硬化结构，实现生态护岸功能。 | 15条河道，约15公里 | 上虞、海宁、桐乡 | 2011 |
| 3 | 淤泥固化技术 | 适用于水库淤泥、河道淤泥、软土等的处理。固化后的淤泥可用于绿化、回填、堤防、路基和制砖等用途。 | 10条河道疏浚工程和2个小型水库 | 温州、台州等地区10个县（市、区）， | 2013-2015 |
| 4 | 农村生活污水处理技术 | 是一种由特殊加工滤材无次序地填充起来形成过滤床，让污水在其中缓慢流动，多总微生物（厌氧、兼氧、好氧型）在该过滤床中附着、生存和繁殖，同时分解无水中有机物，通过向水中充入空气，利用水中好氧微生物，吞噬污水中有害污染物质，经过MBR出水，使污水得以净化。对农村量大面广的分散式生活污水进行有效处理。 | 2个村庄1000人口 | 绍兴、嘉兴 | 2011-2012 |
| 5 | 小型水库富营养化防治技术 | 通过对小型水库的藻类以及水生生物进行调查分析，制定水库富营养化防治方案，通过新型人工充氧方式，提供水库水氧含量，促进能够对有机物和氮磷等进行有效去除的微生物的生长，改善水体水质。 | 4座水库 | 杭州、衢州等4个市 | 2012-2013 |
| 6 | KOT生物处理技术 | 是一种生物强化技术，它是采用从大自然中筛选的多种属优势微生物种群，经过定向驯化培育，用之于降解污染物的一种高效生物处理技术。有效解决城镇、农村水体黑臭问题。 | 治理1公里河道 | 温州市 | 2011 |
| 水利工程勘测、设计与施工领域 | 6项 |  |  |  |  |
| 1 | 渠道及渠系建筑物高效防渗集成技术 | 在渠道防渗加固中，添加强纶纤维，改善混凝土抗渗、抗冻、抗磨损、抗冲击等性能，并大大提高耐久度；在渡槽防渗修复中，采用新型防渗涂料，能与混凝土基面良好地结合，提高工程耐久度。 | 强纶纤维加固骨干渠道50公里，堰坝、闸门等渠系建筑物共40处；采用新型防渗涂料修复渡槽10公里。 | 金华、衢州、台州 | 2011-2012 |
| 2 | UPVC提水泵管 | 是农用泵站铁制管替代产品，选用工业聚氯乙烯母料和多种添加剂热压复合制成，强度和抗弯能力均比PVC和PE 管大。解决了农用泵站存在管重量大、安装不方便、易锈浊、使用寿命短和被偷盗等问题。 | 300套 | 临安、嘉善、海盐 | 2011-2013 |
| 3 | 新型混凝土防渗U型渠槽 | 是一种利用“废渣再生利用技术”生产的新型建材，以工业废渣为主要原材料，配制混凝土制成混凝土防渗U型渠槽，每方混凝土消化工业废渣数量大于700公斤，工业废渣用量达到混凝土胶凝材料总量的80%以上，原材料用量的35%以上。混凝土的抗压强度大于15MPa，抗渗性能达到W4，U型渠槽预制构件的糙粒系数达到0.013以下，U型渠槽密度、强度和抗渗性能都得到了大大的提升。 | 10公里U型渠槽 | 金华、杭州 | 2011-2013 |
| 4 | 节能型自由侧翻式拍门 | 是根据力学原理，将门体铰轴竖向布置并倾斜一定角度，利用介质的进出口的压差动力和拍门自重的水平分力来实现拍门启闭动作的，是一种新型节能降耗产品。特点是其门流体阻力小，开启角度大，可以提高流速、流量、节约能源。 | 4座泵站改造 | 杭州、金华、嘉兴、衢州 | 2011-2012 |
| 5 | LHW立式混流泵 | 该产品取消了传统混流泵进出90度弯头，降低了水头损失；电动机转轴直接带动叶轮转动工作，提高了传动效率；安装方式灵活，立式、潜水式、浮桶式均可；运行过程无须注入引流水，并可根据水位高低，调节进水管长度吸水，操作灵活便捷。 | 4座泵站改造 | 杭州、嘉兴 | 2011-2014 |
| 6 | HL立式轴流泵 | 该产品可用多种安装方式满足不同泵站设计，而无传动轴结构安装形式，结构紧凑，利于泵站厂房设计成半掩或全掩于地下，有利降低泵站的基建投入，且能减少机泵噪音对环境的破坏，便于后续保养维护，非常适用泵站的更新改造。 | 4座泵站改造 | 杭州、嘉兴 | 2011-2014 |
| 滩涂源保护、利用与河口治 理领域 | 1项 |  |  |  |  |
| 1 | 高爆炸置换法处理海堤软土地基技术 | 主要是利用炸药爆炸产生的巨大能量将地基基础中的软土挤开，同时借助堆石体的自重及炸药爆炸产生的附加压力将堆石体“压沉”入软土基础中，使海堤地基基础进行“土石置换”，以最终形成设计要求的断面结构一种施工工法。 | 1万亩围垦工程 | 温州、台州 | 2012 |
| 信息技术与自动化领域 | 7项 |  |  |  |  |
| 1 | AUV全自动水下影像层析仪系统 | AUV全自动水下影像层析仪系统可以有效的解决传统水质监测与水库淤积测量手段不足之处，为重要饮用水水源地的水质监测提供更为全面、真实的监测数据，也为水库淤积测量提供了高效、可靠的手段，为保障水资源安全提供科学的研究依据。 | 2座典型的水库型饮用水水源地 | 衢州、丽水 | 2011 |
| 2 | 农村饮用水安全管理系统 | 农村饮用水安全管理系统是由水质传感器、多参数水质数据采集控制终端、监测管理软件三部分组成。在每个农村水厂出水管道处安装一套系统硬件终端，采集饮用水中PH、电导率、浊度、余氯、溶解氧、温度、流量、水压等参数，通过应用软件可以查看水厂的实时运行情况、水质监测和安全预警信息。 | 全省30个重点县 | 温州、台州、丽水等5个市 | 2011-2015 |
| 3 | 地下水水资源自动监测系统 | 地下水水资源监测系统主要是利用传感器技术，采集地下水数据，利用GPRS传输技术传输至相应的监测中心站通过专用的信息处理软件建立地下水在线监测系统，解决地下水位监测问题，通过对地下水禁采区和限采区水位监测，切实加强地下水资源管理和保护，控制地面沉降，防止地质灾害。 | 79个禁采区，面积约4246平方公里 | 杭州、嘉兴、湖州 | 2013-2015 |
| 4 | 水库（水电站）动态监管系统 | 水库（水电站）动态监管系统针对水库（水电站）运行、监督及管理建立的在线管理系统，智能地完成对水库（水电站）的水位、降雨量、实时现场图像乃至大坝安全、电站发电量等信息的采集—传输—存储—管理—查询显示全过程，水电站一旦出现问题（如库水位超过汛前限制水位或低于死水位）系统将自动报警，并会将报警信息发送到相关人员的手机上。 | 60个水库（水电站） | 临安、临海、东阳 | 2012-2014 |
| 5 | 圩区排灌泵站自动化运行调度技术 | 根据对圩区内的河道水位实时监测数据，该技术能够自动控制排灌泵站设备的运行状态，提高了整体排灌调度的效率，实现了圩区泵站的一体化调度。 | 圩区内4座排灌泵站 | 嘉善 | 2012-2013 |
| 6 | 电磁流量计 | 电磁流量计主要采用先进的单片机技术和微功耗新技术，具有结构简单、无可动部件、压力损失小，测量准确度高，量程比宽，无零点漂移，便于安装维护等优点，能测量导电液体包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量，尤其适用于远程监控组网。 | 150个取水口 | 绍兴 | 2012-2013-年 |
| 7 | 泵站水利设施防盗技术 | 该技术分通过自动户外探测器，一旦有偷盗现象，通过无线报警系统发出信号同时用手机短信形式将信息传输给管理人员，有效保护泵站设施财产安全。 | 100座泵站 | 嘉兴 | 2011-14年 |

表7  “十二五”期间计划建设的地方水利科技推广示范基地表

| 领域 | 示范基地名称 | 建设内容与主要应用技术 | 拟建地点 | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防灾减灾 | 圩区建设综合技术示范基地 | 1、圩区水雨情自动监测技术和排灌泵站自动化运行调度技术示范：实时自动监测区域内水位以及雨情，并采用无线通信网络等形式，发送数据并实时发布，自动控制排灌泵站设备的运行状态，实现了圩区泵站的一体化调度； 2、圩区泵站防盗技术示范：采用UPVC泵管替代铁质泵管，并采用“移动卫士”进行泵站防盗系统建设； 3、圩区标准化建设示范：建设标准排涝泵站、圩区进口闸等，采用标准规格的水泵等设备； | 嘉善 | 2011-1012 |
|  | 防台风科技示范基地 | 结合台州地区的基层防台风组织体系与应急救援体系，建设预案标准化，建立预案审批制度；充分发挥信息化在防台风中的作用，建设更为智能高效实用的监测预警指挥系统与防台风决策支持系统，为基层防台工作提供示范。 | 台州 | 2011-2013 |
|  | 抗旱技术示范基地 | 1、水源保障工程：山塘清淤加固、雨水积蓄利用，引水工程； 2、防渗工程：建设高效防渗抗冲磨渠道，渠系水利用系数达到0.65以上，灌溉保证率达到95%以上；建设持久耐冲磨堰坝；渡槽高效防渗修复； 3、田间喷滴灌工程：推广应用喷滴灌技术。 | 金华 | 2012-2013 |
|  | 小流域综合治理与山洪预警技术示范基地 | 推广示范小流域堤防加固和河道疏浚技术，放水隧洞与钢筋混凝土管在小山塘坝下涵管改造中应用，小流域控制断面水文自动测报技术在防洪避洪中推广应用，运用封禁措施与谷坊工程在小流域水土保持中发挥作用；推广小流域山洪灾害监测预警灾害信息技术，推广小流域山洪灾害预案体系，推广小流域山洪灾害组织体系，无人值守水雨情站点建设1处、监测预警系统接收平台系统建设1套。 | 临安 | 2014 |
| 水资源（水能资源）节约保护与开发利用 | 水质生物监测与饮水水源地保护技术示范基地 | 在水源地，调查该水体中底栖动物、浮游植物、浮游动物的种类组成，利用原子吸收分光光度仪、BOD-220B型微生物法快速测定仪、原子荧光光谱仪、分光光度计、流动注射分析仪、ICP-MS等仪器分析水样、泥样与底栖动物样体内的污染物（如，重金属、无机营养物）浓度，研究水质污染对底栖动物与浮游生物群落结构的生态影响，探讨底栖类群与生境（水体、底泥）污染物含量之间的相互关系。综合利用BI、FBI、底栖动物的耐污能力与水生生物群落结构信息，对水源地水体进行快速生态评价和预警，结合实际，提出进行水体生态保护与生态修复的建议与措施。 | 杭州 | 2013 |
|  | 水资源实时监测技术示范基地 | 对水资源取水口安装符合国家规定的计量设施，同时对排污口安装水质监测设备和视频监控设备，将相应的预警信息在水资源管理平台实现自动报警，为实行最严格的水资源管理提供技术支撑与应用示范。 | 绍兴 | 2012-2013 |
|  | 浙江省节水灌溉技术推广示范基地 | 在我省“百万亩微喷灌工程”实施过程中，结合各地农业主导产业，分别建立万亩葡萄高效节水灌溉示范基地、万亩黑木耳高效节水灌溉示范基地、万亩茶叶高效节水灌溉示范基地和万亩草莓高效节水灌溉示范基地。 | 长兴、龙泉、苍南、建德 | 2011-2015 |
|  | 玉环文旦节水灌溉示范基地 | 推广示范雨水集蓄技术，喷滴灌技术、渠系高效输水技术，坡地文旦林水土保持新技术。 | 玉环 | 2012 |
| 水土保持与水生态、水环境保护 | 经济林水土治理综合措施应用示范基地 | 推广示范植物措施、水利工程措施等治理经济林水土流失，示范山核桃林林下植被生态修复技术，喷滴灌技术，实施面积1万亩，示范杨梅林下植被生态修复技术，推广示范雨水集蓄技术，实施面积1万亩。 | 临安、仙居 | 2011-2013 |
|  | 河道水生态治理示范基地 | 推广示范河道植被措施和生态岸坡技术，修复河道水生态环境，结合河道清淤、河道保洁，建立河道长效管理机制。 | 嘉兴、台州 | 2012-2013 |
|  | 农村水环境综合整治技术示范基地 | 针对农村生活点源污染，推广示范农村生活污水处理技术，有效去除污水中总磷、总氮的含量，处理后水质可满足国家一级B排放标准，最终的污泥经调质后可作为堆肥使用。针对农业面源污染，推广示范农业污水集中净化处理，在区域内循环利用水资源，保护下游水源地。 | 安吉、文成 | 2012-2014 |
| 信息技术与自动化 | 农村饮用水工程信息化管理示范基地 | “千万农民饮用水”工程的实施基本解决了浙江农村人口饮水问题，但后期的运行中，存在大量水质不安全问题。针对工程后续管理难、安全性低的问题，拟采用信息化手段，将农村饮水工程的基本情况、设备运行状况、水质参数等自动采集并发布，建设智能的安全管理系统，为农村饮用水工程信息化以及长效管理提供示范。 | 松阳、龙泉 | 2011-2012 |
|  | 三维可视化空间管理和防汛预示技术示范基地 | 基于传统的安全预警模型，融合人工智能、GIS技术研究建立安全预警模型；利用多个预警指标预警水利工程安全；结合溃坝模型、GIS系统，动态演示溃坝等突发事件对下游地区的影响；基于OREM系统，计算总疏散时间、疏散路径选择、疏散过程中的拥堵点和拥堵路段等，仿真模拟下游洪水淹没区人员的疏散。与此同时，采用分布式VR虚拟现实技术、体视化技术、新型信息压缩与数据融合技术、网络技术、数据库安全技术、灾害溃坝过程还原技术等建立全新人机和谐的水库大坝三维资源管理系统，统一管理不同来源、不同类型数据与信息，构建多重描述的客观虚拟仿真空间，实现水利工程三维场景的重现、漫游，以及动态显示和高效的体视化查询、监测、分析等功能，对水利工程安全进行24小时“无缝”监控。 | 绍兴 | 2011 |