附件1

密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院第二实训楼安防系统密封报价单

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系方式：

采购预算（万元）：27万

报价金额（万元）：

日期：

1、门禁系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | i5/8G/512G/集显 | 1 | 台 |  |
| 2 | 软件 |  | 1 | 套 | 海康 |
| 3 | 发卡器 | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 1 | 套 | 海康 |
| 4 | 门禁一体机 | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储； 通信方式：有线网络，WiFi； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*142*35mm； 设备重量：400g 注：不含电源，需单独配置 | 39 | 套 | 海康 |
| 5 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 39 | 套 | 海康 |
| 6 | 交换机 | 24电口、4光口 | 4 | 台 | 锐捷 |
| 7 | 模块（模块箱） | 光模块安装；单模1000M | 8 | 个 | 锐捷 |
| 8 | 开门按钮 | EB29 | 39 | 套 |  |
| 9 | 信号线 | UTP-6 | 1920 | m |  |
| 10 | 磁力锁电源 | 12/5A | 39 | 台 |  |
| 11 | 读卡器电源 | 12V/10A | 16 | 台 |  |
| 12 | IC卡 |  | 200 | 台 |  |
| 13 | 辅材 | 跳线、水晶头、底盒、垃圾清运等 | 1 | 项 |  |

2、零星监控系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 室外球机 400万 星光级 1/3" CMOS 智能球型网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警 照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，功耗：12.5 W 电源接口类型: ?5.5 mm圆口 产品尺寸: 93.3 × 87.7 × 181.3 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 660 g 带包装重量: 825 g 防护: IP67 | 3 | 台 | 海康 |
| 2 | 监控摄像设备 | 球机挑臂杆 | 3 | 台 | 海康 |
| 3 | 监控摄像设备 | 室外AI全彩变焦枪机 分辨率可达400万像素（2560×1440），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、电子防抖 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持10M/100M/1000M自适应网口 支持1对音频输入/输出(-S支持) 支持2对报警输入/输出(-S支持) 防护等级：IP67 尺寸（mm）：88.5 × 103.9 × 352.7 重量：1500g | 7 | 台 | 海康 |
| 4 | 监控摄像设备 | 周界防范摄像机 200万智能警戒声光报警，传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流帧率及分辨率 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 子码流帧率及分辨率 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 感兴趣区域 支持主码流, 子码流设置1 个固定区域 智能报警 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 支持声光报警输出 存储功能 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128 GB 或256 GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 防护等级 IP67 带包装: 870 g 尺寸 产品: 181.3 × 93.3 × 87.7 mm | 2 | 台 | 海康 |
| 5 | 电源 | 变压器.整流器(开关电源)安装；~220/~12V-24V~300VA | 6 | 套 |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 摄像机立杆，3m，含基础 | 5 | 套 | 海康 |
| 7 | 监控摄像设备 | 室外安防箱，不锈钢，含基础 | 4 | 套 | 海康 |
| 8 | 交换机 | 8口交换机 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 存储转发 支持16Gbps的背板带宽，支持8K的MAC地址表深度 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90%RH，不凝露 存储湿度：5%～90%RH，不凝露 输入电源：9VDC/0.6A 外形尺寸（L×W×H）：158mm x 100mm x 25mm | 4 | 台 |  |
| 9 | 光缆 | 室外8芯单模光缆敷设；（铠装）配置形式及方式：配管内 | 950 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | YJV3*1.5 | 950 | 米 |  |
| 11 | 双绞线缆 | 六类八芯四对双绞线 Cat6UTP-4P敷设；配置形式及方式：管内穿线，含水晶头制安 | 280 | 米 |  |
| 12 | 配线 | 多芯软导线 ZR-RVV-2x1.0敷设；配置形式及方式：管内穿线 | 280 | 米 |  |
| 13 | 配管 | 埋地敷设半硬质塑料管PE32 | 935 | m |  |
| 14 | 平台扩容 | 点位扩容 | 1 | 套 | 海康 |
| 15 | 弱电井 | 600*600*500mm（包含井盖）、水泥砖砌筑 | 9 | 个 |  |
| 16 | 其他 | 辅材类：水晶头、插线板、PVC管、光纤测试、光纤收发器室内配电箱、土方垃圾清运等及设备安装调试费、税费等 | 1 | 项 |  |

3、道闸系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。 宽动态范围可达到106dB，信噪比≥55dB。 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。 样机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 支持通过用户名和密码登录并访问样机。 支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息。 支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息。 支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设。 支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像。 支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改。 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 具有快门自适应功能。 可将录像文件或图片通过FTP方式上传。 支持通过客户端软件检索抓拍图片。 当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。 发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。 当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失。 支持本地存储黑名单，数据可达100000条。 联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控。断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 支持对车牌进行跟踪并识别。 当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍。 用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色。 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向。 车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s。 在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数：1082辆，捕获数：1082辆，捕获率：100%；夜间样本数：1021辆，捕获数：1021辆，捕获率：100%； 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向抓拍和全部抓拍。 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 支持语音对讲功能，通过按键呼叫可与后台实时对讲。 可通过IE浏览器或客户端软件上传黑白名单，黑白名单信息包括车牌号、车牌颜色、卡号、有效时间。 布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。 支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条。 支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式。 支持视频分析、雷达或线圈IO触发、RS-485触发抓拍模式。 内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度等级1～100可调。 支持增加、编辑、删除用户。支持设置用户权限。 支持日志查询功能，可查询样机操作日志。 支持通过IE浏览器或客户端软件设置样机时间。 支持通过IE浏览器或客户端软件对样机时间进行同步。 支持通过IE浏览器或客户端软件进行样机升级。 支持通过IE浏览器或客户端软件恢复样机出厂设置。 支持通过IE浏览器或客户端软件重启样机。 视频压缩码率在32kbps～16Mbps（H.264/H.265、1920×1080）可调。 具有H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、H.265、M-JPEG视频编码格式设置选项。 主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps。 可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数。 具有强光抑制设置选项。 电子快门设置范围为（80～40000）μs。 具有透明数据传输设置选项，串口类型可选择RS-485或RS-232。 支持通过IE浏览器或客户端软件预览视频画面、查看设备参数，并对网络参数、视频参数等进行设置。 具有3D数字降噪设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。3D数字降噪具有普通模式和专家模式设置选项，降噪等级可设。 具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。 标志应不易被擦除。 应能在AC220V±25%范围内正常工作。 抗电强度试验：受潮预处理后，1.5kV不应出现飞弧和击穿现象。 绝缘电阻试验：电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100 MΩ，湿热条件下应≥10 MΩ。 泄露电流试验：应不大于5mA(a.c.峰值)。 静电放电抗扰度试验：空气放电：8KV。接触放电：6KV。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电源端口：电压峰值1kV，重复频率5kHz。信号、数据和控制端口：电压峰值0.5kV，重复频率5kHz。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 浪涌（冲击） 抗扰度试验：电源接口：2.0kV（开路试验电压）。网络接口：1.0kV（开路试验电压）。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 （80±2）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 （-40±3）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 （40±3）℃，RH(93+2 -3)%，工作状态与非工作状态各24h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 33Hz±3Hz，振动加速度9.8m/s2，1h，试验后样品应能正常工作。 上下方向分别进行峰值加速度为98 m/s2，脉冲持续时间为11ms的半正弦波脉冲3次。 防护等级：IP54。 样机在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障。 | 2 | 台 | 海康 |
| 2 | 自动挡车器 | 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆； 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）； 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）； 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 电源适应性:220VAC±15%； 绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 高温试验：+70±2℃； 低温试验：-30±2℃； 外壳防护等级：IP54。 | 2 | 套 | 海康 |
| 3 | 出入口控制终端一体机 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能； VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输； 电源电压使用范围：AC220V±20%； 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 湿度：≤95%； 软件客户端需要实现如下功能： 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 四、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 五、收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 | 1 | 台 | 海康 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 网线 | CAT6,国标无氧铜 | 1 | 箱 |  |
| 6 | 管材 | 20、25 | 200 | 米 |  |
| 7 | 交换机 | 5口百兆 | 2 | 个 |  |
| 8 | 地感线圈 | 国标 | 200 | 米 |  |
| 9 | 辅材 | 水泥、黄沙、瓜子片、接插件等一切施工所需配套材料 | 1 | 批 |  |

注：

- 具体采购要求详见附件。

- 本报价包含完成本项目所需的辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

- 本项目报名前必须先进行现场勘察，现场勘察后再进行有效报价，勘场及技术联系人：刘老师   0571-86929097-819。