浙江水利水电学院第二实训楼安防系统

采购询价函

浙江水利水电学院对第二实训楼工程项目的安防系统采购进行询价，请符合要求的供应商前来报价。

一、项目概况

浙江水利水电学院第二实验实训楼项目建设规模总建筑面积 34000.0 平方米，其中地上实验实训用房 29985平方米，地下停车场（含人防工程）4015平方米，总用地面积19727.8平方米，建设地址位于杭州市钱塘区下沙高教园区浙江水利水电学院教学区东南角，本次采购为第二实训楼安防系统，包含门禁系统和零星监控系统及地下车库道闸系统三个子系统。

二、询价供应商资格要求

1、具有独立法人资格、独立承担民事责任的企业，三年内，在经营活动中没有违法记录；

2、有能力提供长期的售后服务；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、浙江省政府采购网超供应商。

三、项目采购内容

本次采购为第二实训楼安防系统，包含门禁系统和零星监控系统及地下车库道闸系统三个子系统。

项目总预算：27万元。

1、门禁系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | i5/8G/512G/集显 | 1 | 台 |  |
| 2 | 软件 |  | 1 | 套 | 海康 |
| 3 | 发卡器 | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 1 | 套 | 海康 |
| 4 | 门禁一体机 | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储； 通信方式：有线网络，WiFi； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*142*35mm； 设备重量：400g 注：不含电源，需单独配置 | 39 | 套 | 海康 |
| 5 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 39 | 套 | 海康 |
| 6 | 交换机 | 24电口、4光口 | 4 | 台 | 锐捷 |
| 7 | 模块（模块箱） | 光模块安装；单模1000M | 8 | 个 | 锐捷 |
| 8 | 开门按钮 | EB29 | 39 | 套 |  |
| 9 | 信号线 | UTP-6 | 1920 | m |  |
| 10 | 磁力锁电源 | 12/5A | 39 | 台 |  |
| 11 | 读卡器电源 | 12V/10A | 16 | 台 |  |
| 12 | IC卡 |  | 200 | 台 |  |
| 13 | 辅材 | 跳线、水晶头、底盒、垃圾清运等 | 1 | 项 |  |

2、零星监控系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 室外球机 400万 星光级 1/3" CMOS 智能球型网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警 照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，功耗：12.5 W 电源接口类型: ?5.5 mm圆口 产品尺寸: 93.3 × 87.7 × 181.3 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 660 g 带包装重量: 825 g 防护: IP67 | 3 | 台 | 海康 |
| 2 | 监控摄像设备 | 球机挑臂杆 | 3 | 台 | 海康 |
| 3 | 监控摄像设备 | 室外AI全彩变焦枪机 分辨率可达400万像素（2560×1440），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、电子防抖 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持10M/100M/1000M自适应网口 支持1对音频输入/输出(-S支持) 支持2对报警输入/输出(-S支持) 防护等级：IP67 尺寸（mm）：88.5 × 103.9 × 352.7 重量：1500g | 7 | 台 | 海康 |
| 4 | 监控摄像设备 | 周界防范摄像机 200万智能警戒声光报警，传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流帧率及分辨率 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 子码流帧率及分辨率 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 感兴趣区域 支持主码流, 子码流设置1 个固定区域 智能报警 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 支持声光报警输出 存储功能 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128 GB 或256 GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 防护等级 IP67 带包装: 870 g 尺寸 产品: 181.3 × 93.3 × 87.7 mm | 2 | 台 | 海康 |
| 5 | 电源 | 变压器.整流器(开关电源)安装；~220/~12V-24V~300VA | 6 | 套 |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 摄像机立杆，3m，含基础 | 5 | 套 | 海康 |
| 7 | 监控摄像设备 | 室外安防箱，不锈钢，含基础 | 4 | 套 | 海康 |
| 8 | 交换机 | 8口交换机 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 存储转发 支持16Gbps的背板带宽，支持8K的MAC地址表深度 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90%RH，不凝露 存储湿度：5%～90%RH，不凝露 输入电源：9VDC/0.6A 外形尺寸（L×W×H）：158mm x 100mm x 25mm | 4 | 台 |  |
| 9 | 光缆 | 室外8芯单模光缆敷设；（铠装）配置形式及方式：配管内 | 950 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | YJV3*1.5 | 950 | 米 |  |
| 11 | 双绞线缆 | 六类八芯四对双绞线 Cat6UTP-4P敷设；配置形式及方式：管内穿线，含水晶头制安 | 280 | 米 |  |
| 12 | 配线 | 多芯软导线 ZR-RVV-2x1.0敷设；配置形式及方式：管内穿线 | 280 | 米 |  |
| 13 | 配管 | 埋地敷设半硬质塑料管PE32 | 935 | m |  |
| 14 | 平台扩容 | 点位扩容 | 1 | 套 | 海康 |
| 15 | 弱电井 | 600*600*500mm（包含井盖）、水泥砖砌筑 | 9 | 个 |  |
| 16 | 其他 | 辅材类：水晶头、插线板、PVC管、光纤测试、光纤收发器室内配电箱、土方垃圾清运等及设备安装调试费、税费等 | 1 | 项 |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

3、道闸系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。 宽动态范围可达到106dB，信噪比≥55dB。 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。 样机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 支持通过用户名和密码登录并访问样机。 支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息。 支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息。 支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设。 支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像。 支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改。 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 具有快门自适应功能。 可将录像文件或图片通过FTP方式上传。 支持通过客户端软件检索抓拍图片。 当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。 发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。 当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失。 支持本地存储黑名单，数据可达100000条。 联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控。断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 支持对车牌进行跟踪并识别。 当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍。 用于识别的图像色彩应为24位彩色或8位灰色。 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向。 车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s。 在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数：1082辆，捕获数：1082辆，捕获率：100%；夜间样本数：1021辆，捕获数：1021辆，捕获率：100%； 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向抓拍和全部抓拍。 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 支持语音对讲功能，通过按键呼叫可与后台实时对讲。 可通过IE浏览器或客户端软件上传黑白名单，黑白名单信息包括车牌号、车牌颜色、卡号、有效时间。 布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。 支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条。 支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式。 支持视频分析、雷达或线圈IO触发、RS-485触发抓拍模式。 内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度等级1～100可调。 支持增加、编辑、删除用户。支持设置用户权限。 支持日志查询功能，可查询样机操作日志。 支持通过IE浏览器或客户端软件设置样机时间。 支持通过IE浏览器或客户端软件对样机时间进行同步。 支持通过IE浏览器或客户端软件进行样机升级。 支持通过IE浏览器或客户端软件恢复样机出厂设置。 支持通过IE浏览器或客户端软件重启样机。 视频压缩码率在32kbps～16Mbps（H.264/H.265、1920×1080）可调。 具有H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、H.265、M-JPEG视频编码格式设置选项。 主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps。 可通过IE浏览器或客户端软件设置视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡等参数。 具有强光抑制设置选项。 电子快门设置范围为（80～40000）μs。 具有透明数据传输设置选项，串口类型可选择RS-485或RS-232。 支持通过IE浏览器或客户端软件预览视频画面、查看设备参数，并对网络参数、视频参数等进行设置。 具有3D数字降噪设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。3D数字降噪具有普通模式和专家模式设置选项，降噪等级可设。 具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。 标志应不易被擦除。 应能在AC220V±25%范围内正常工作。 抗电强度试验：受潮预处理后，1.5kV不应出现飞弧和击穿现象。 绝缘电阻试验：电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100 MΩ，湿热条件下应≥10 MΩ。 泄露电流试验：应不大于5mA(a.c.峰值)。 静电放电抗扰度试验：空气放电：8KV。接触放电：6KV。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电源端口：电压峰值1kV，重复频率5kHz。信号、数据和控制端口：电压峰值0.5kV，重复频率5kHz。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 浪涌（冲击） 抗扰度试验：电源接口：2.0kV（开路试验电压）。网络接口：1.0kV（开路试验电压）。试验中允许样机有暂时的功能或性能丧失或降低，试验后样机正常工作。 （80±2）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 （-40±3）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 （40±3）℃，RH(93+2 -3)%，工作状态与非工作状态各24h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 33Hz±3Hz，振动加速度9.8m/s2，1h，试验后样品应能正常工作。 上下方向分别进行峰值加速度为98 m/s2，脉冲持续时间为11ms的半正弦波脉冲3次。 防护等级：IP54。 样机在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障。 | 2 | 台 | 海康 |
| 2 | 自动挡车器 | 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆； 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）； 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）； 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 电源适应性:220VAC±15%； 绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 高温试验：+70±2℃； 低温试验：-30±2℃； 外壳防护等级：IP54。 | 2 | 套 | 海康 |
| 3 | 出入口控制终端一体机 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能； VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示； HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能； USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输； 电源电压使用范围：AC220V±20%； 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ； 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象； 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)； 湿度：≤95%； 软件客户端需要实现如下功能： 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 四、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 五、收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 | 1 | 台 | 海康 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 网线 | CAT6,国标无氧铜 | 1 | 箱 |  |
| 6 | 管材 | 20、25 | 200 | 米 |  |
| 7 | 交换机 | 5口百兆 | 2 | 个 |  |
| 8 | 地感线圈 | 国标 | 200 | 米 |  |
| 9 | 辅材 | 水泥、黄沙、瓜子片、接插件等一切施工所需配套材料 | 1 | 批 |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

其他要求：

1.现场勘探：统一安排在2022年5月12日14:00点，现场进行签到并领取签到回执。

2.报价供应商需在报价时承诺本次投标的海康品牌设备均为原厂生产，中标后合同签订前5个工作日内提供原厂质保函（需原厂加盖公章）。

四、工期要求

从签订合同之日起30天内完成。

- 结算方法

采用固定总价方式，包含所需一切费用及后续配合验收备案等各类费用，请供应商综合全面考虑。

- 付款方式

经校方相关部门验收合格后一次性支付。

七、报价时须提交的文件资料：

1、有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、密封的报价文件（包括报价函及设备清单）（加盖公章）；

八、询价方式

1、本次询价采用最高限价27万元，超过预算视为无效报价；

2、请将签到回执单附于文件密封袋表面，未进行现场勘场签到的报价，视为无效报价。

综合供应商提交的文件资料及报价情况，在符合采购需求的条件下最低价中标。

九、询价时间

报价截止时间为2022年5月13日14:00点。

递交报价书地点：杭州下沙高教园区2号大街508号浙江水利水电学院教学科研在综合楼B1219。收件人：韩老师 0571-86929225。

勘场及技术联系人：刘老师   0571-86929097-819，疫情期间进校，请提前一天来电预约。